# هدف: آشنا با واحد محاسبات و منطق (ALU)

## آ شنایی با تراشه 74LS181

### ساختار مدار:

ساختار مدار از دو بخش اصلی Datapath (وظیفه انتقال، ذخیره و پردازش داده ها) و Controller(وظیفه تولید سیگنال های کنترلی بر اساس M2M1M0) است.

### ALU – 74LS181 IC:

در این مدار از IC زیر استفاده شده که ورودی های اصلی آن عبارتند از:

A0 A1 A2 A3

B0 B1 B2 B3

S0 S1 S2 S3

M , CN

خروجی ها هم F0 F1 F2 F3 هستند. سیگنال های Si نوع عملیات را مشخص میکنند. سینگال M نیز نوع Mode را مشخض میکند. (به این صورت که اگر M=0 باشد، Arithmetic Mode و اگر M=1 باشد، Logic Mode)

در جدول زیر خروجی و نحوه کارکرد این قطعه امده است:

### Multiplexer:

برای انتخاب منبع داده ی ورودی رجیستر ها از قطعه 74LS157 استفاده کردیم که یک MUX دو به یک است. سیگنال Select  مشخص میکند کدام گروه ورودی منتقل شوند.

در این آزمایش سلکت های مالتی پلکسری را که به رجیستر A متصل است این گونه تعیین میکنیم که اگر SA=0 مقدار  Di ها لود شود و اگر SA=1 مقدار Fi ها لود شود.

برای مالتی پلکسر B نیز به این صورت که اگر SB=0 مقدار Bi ها و اگر SB=1 مقدار Di ها لود شود.

### Register:

برای ذخیره سازی داده ها (مقادیر Ai و Bi) از قطعه 74LS175 استفاده کردیم. هر 74LS175 شامل 4 فلیپ فلاپ است و بنابراین میتواند یک داده ی چهاربیتی را ذخیره کند.

در مدار ما هر دو رجیستر Clock , Reset مشترک دارند.

### طراحی مسیر داده یا datapath:

ورودی Register ها توسط یک MUX انتخاب میشوند که گفتیم:

| Input of register | Select |
| --- | --- |
| D | SA=0 |
| F | SA=1 |
| B | SB=0 |
| D | SB=1 |

طریقه ی feedback  در مدار:

خروجی ALU یعنی همان F به ورودی MUX مربوط به Register A بازگردانده شده است بنابراین:

ALU→F→MUX A→Register A

خروجی Register B به ورودی MUX خودش بازگردانده شده بنابراین:

Register B→MUX B→Register B

این feedback باعث می شوند زمان هایی که قرار نیست B تغییر کند، مقدار قبلی آن حفظ شود.

### جدول خواسته شده ی آزمایش:

| M2 | M1 | M0 | Operation |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | A ← D |
| 0 | 0 | 1 | B ← D |
| 0 | 1 | 0 | A ← A |
| 0 | 1 | 1 | A ← B |
| 1 | 0 | 0 | A ← 0 |
| 1 | 0 | 1 | A ← NOT A |
| 1 | 1 | 0 | A ← A AND B |
| 1 | 1 | 1 | A ← A + B |

### جدول controller مدار:

| M | S0 | S1 | S2 | S3 | SB | SA | Operation | M0 | M1 | M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | A ← D | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B ← D | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | A ← A | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | A ← B | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | A ← 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | A ← NOT A | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | A ← A AND B | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | A ← A + B | 1 | 1 | 1 |

برای مرتب تر و ساده تر شدن مدار Controller از Decoder  (74LS138) استفاده کردیم. این قطعه یک دیکودر 3 به 8 است که ورودی ها M2 M1 M0 هستند و خروجی ها Y0…Y7 هستند.

| Active Output | M0 | M1 | M2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Y0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y1 = 0 | 1 | 0 | 0 |
| Y2 = 0 | 0 | 1 | 0 |
| Y3 = 0 | 1 | 1 | 0 |
| Y4 = 0 | 0 | 0 | 1 |
| Y5 = 0 | 1 | 0 | 1 |
| Y6 = 0 | 0 | 1 | 1 |
| Y7 = 0 | 1 | 1 | 1 |

### خروجی های کنترلر:

خروجی های کنترلر باید شامل SA, SB, S3, S2, S1, S0, M باشد. که طبق جدول کنترلر مدار داریم:

SA=Y0

SB=NOTY1

S3=Y4 . Y5

S2=Y3 . Y4 . Y5

S1=Y5 . Y7

S0=Y3 . Y5 . Y6

M=Y7

### مدار در پروتئوس:

### تست مدار:

- M=000

عملیات در این مرحله لود شدن D در A است:  (به عنوان مثال عدد 9  را در A لود کردیم و قبل از زدن کلاک در ریجیستر لود نمیشود.)

- M=001

عملیات در این مرحله لود شدن D در B است: (به عنوان مثال عدد 3  را در B لود کردیم، عکس بعد از زدن کلاک است.)

- M=010

عملیات در این مرحله لود شدن مقدار A در ریجستر و در نتیجه قرار گیری پشت ورودی های ALU است:

به این ترتیب در A مقدار 9 و در B  مقدار 3 لود شده است.

- M=011

عملیات در این مرحله لود کردن B در A است: (در شکل زیر قبل از زدن کلاک واضح است که 3   پشت رجیستر A لود شده است)

- M=100

در این مرحله A  کلیر یا صفر میشوند (شکل زیر قبل از زدن کلاک گرفته شده است)

- M=101

در این حالت نات A پشت رجیستر لود میشود:

- M=110

در این مرحله اند  A , B در AUL و در F  قرار گرفته و پشت رجیستر A مقدار 1 قرار دارد.

- M=111

در این حالت جمع حسابی دو عدد A, B در پشت رجیستر A لود میشود (در شکل زیر A = 6, B = 7 است و پشت A  مقدار 13 لود شده است)

## ساخت مدار داخلی یک ALU

در این آزمایش باید مطابق با جدول زیر یک ALU بسازیم:

همان طور که مشاهده می‌شود مدار باید بتواند عملیات حسابی، منطقی و شیفت دادن را انجام دهد. با کمی دقت می‌بینیم که حالات S3 = 0, S2 = 0 عملیات حسابی، S3 = 0, S2 = 1 عملیات منطقی و S3 = 1 شیفت دادن را انجام می‌دهند. پس با قطعه 74153 که مالتی پلکسر است از روی S3, S2 تشخیص می‌دهیم که خروجی‌های مدار باید از کدام بخش بیایند. سپس هر بخش را طراحی می‌کنیم.

بخش اول – عملیات حسابی:
تمام عملیات این بخش از مدار با یک تمام جمع کننده 4 بیتی یعنی قطعه 7483 قابل انجام هستند. برای طراحی این بخش، از مالتی پلکسر با سلکت‌های S1, S0 استفاده می‌کنیم تا تعیین ‌کنیم که ورودی جمع کننده از چه چیزی تامین شود. در تمام حالات، یکی از ورودی‌ها عدد A است. پس فقط تعیین ورودی دوم به مالتی پلکسر نیاز دارد. اگر S1 = 0, S0 = 0 ورودی دوم 0000، اگر S1 = 0, S0 = 1 ورودی دوم عدد B، اگر S1 = 1, S0 = 0، ورودی دوم عدد B’ و اگر    S1 = 1, S0 = 1، ورودی دوم 1111 خواهد بود. خروجی‌های این تمام جمع کننده را ARITH-0 تا ARITH-3 نام گذاری کردیم. در بخش اصلی مدار در حالت S3 = 0, S2 = 0، خروجی‌های F0 تا F3 به ترتیب از ARITH-0 تا ARITH-3 تامین می‌شوند. مدار بخش حسابی را در شکل زیر مشاهده می‌کنید:

بخش دوم – عملیات منطقی:
در این بخش بر اساس S1, S0 تعیین می‌کنیم که کدام عملیات منطقی میان A, B انجام شود. اگر S1 = 0, S0 = 0، خروجی A AND B، اگر S1 = 0, S0 = 1، خروجی A OR B، اگر S1 = 1, S0 = 0، خروجی A XOR B و اگر   S1 = 1, S0 = 1، خروجی A’ خواهد بود. نام گذاری خروجی‌ها به ترتیب LOGIC-0 تا LOGIC-3 است که خروجی‌های مدار اصلی در حالت S1 = 0, S0 = 1 هستند. بخش منطقی مدار در شکل زیر مشاهده می‌شود:

بخش سوم – شیفت:
اینجا از یک مالتی پلکسر استفاده می‌کنیم تا بر اساس S2 تشخیص دهد که به راست باید شیفت دهد یا به چپ. اگر      S2 = 0 مدار عدد A را یک بیت به راست شیفت می‌دهد و بیت پرارزش را 0 می‌گذارد و اگر S2 = 1 به چپ شیفت می‌دهد و بیت کم ارزش را 0 می‌گذارد. خروجی‌های این بخش به ترتیب SHIFT-0 تا SHIFT-3 نامیده شده‌اند و در مدار اصلی در حالت S3 = 1 خروجی‌ها از این بخش می‌آیند. شکل زیر بخش شیفت مدار را نشان می‌دهد:

حال بخش اصلی مدار را نشان می‌دهیم:

این هم نمای کلی مدار:

چند نمونه تست هم در تصاویر زیر آورده@‌ایم:

اول تست عملیات منطقی AND:

تست عملیات حسابی A + B:

تست شیفت به راست A:

تست شیفت به چپ: