# هدف آزمایش اول: آشنایی با محیط های شبیه ساز

## 1- رسم مدار با Fritzing

### 1-1- بررسی نحوه ی اتصالات یک بردبورد خالی

همان طور که در شکل زیر مشاهده خواهید کرد، برد بورد یک قسمت بالایی و یک قسمت پایینی  دارد که در این بخش ها اتصال نقاط به هم دیگر به صورت افقی است:

اما در دو قسمت میانی برد بورد، اتصالات به صورت عمودی هستند، هر 5 نقطه در یک ستون با هم در یک اتصال قرار دارند:

### 1-2- ساخت یک مدار ساده شامل یک مقاومت، یک LED، یک باتری

مدار رسم شده در Fritzing:

بررسی اتصال ها:

Figure 1 اتصال قطب مثبت باتری به یکی از پایه های مقاومت

Figure 2 اتصال پایه دیگر مقاومت به LED

Figure 3 اتصال پایه منفی LED به پایه منفی باتری

### 1-3- یک تراشه دارای 6 تا NOT و ساخت مدار مورد نظر

قطعه ی SN74LS14N را استفاده کردیم که به این صورت است:

ابتدا پایه تغذیه IC   به صورت زیر متصل شده است:

VCC14=1 , GND7=0

حال در مدار بسته شده ی شکل 4 ، پایه ی شماره 14 قطعه را به قطب مثبت و پایه ی شماره 7 را به قطب منفی متصل میکنیم تا برق در مدار جاری شود. سپس نات پایه 1 که پایه 2 می باشد را به پایه 3 و نات آن (پایه 4) را به پایه 5 ، نات آن (پایه 6) را به پایه 9، نات آن (پایه 8) را به پایه 11، نات آن (پایه 10) را به پایه 13 وصل میکنیم. در این صورت پایه 12 خروجی و پایه 1 ورودی است.

سپس شش گیتNOT به این صورت زنجیزه ای به یکدیگر متصل شدند:

1→2→3→4→5→6→9→8→11→10→13→12

به عبارت دیگر:

NOT1:1A1→1Y2

NOT2:2A3→2Y4

NOT3:3A5→3Y6

NOT4:4A9→4Y8

NOT5:5A11→5Y10

NOT6:6A13→6Y12

اتصال بین گیت ها نیز در برد بورد به این صورت برقرار شده است:

2→3 , 4→5, 6→9, 8→11, 10→13

شکل 4

## 2- رسم مدار با Logisim

### 2-1- ساخت یک مدار جمع کننده کامل Full Adder

در مدار Full Adder  ورودی ها  a, b, Cin و خروجی ها S, Cout   هستند که به این صورت محاسبه میشوند:

S=Cin⊕a⊕b

Cout=a.b+ Cin. a⊕b

### 2-2- ساخت یک مدار جمع کننده/ تفریق کننده 4 بیتی

در شکل زیر مداررسم شده است:

برای بررسی صحت مدار میتوانید فایل مربوط به این مدار را استفاده کنید (متغییر هاTri-State  تعریف شدند و با تغییر آنها میتوانید صحت آن را بررسی کنید.)

این مدار یک Ripple Carry Adder چهار بیتی با ورودی کری Cin است و خروجی flow آن Overflow_Detector است، معادله های خروجی به این صورت است که:

بیت صفر(LSB)، جمع:

c0=a0 ⨁b0⨁Cin

حمل به بیت بعدی:

C1=a0.b0+Cina0⊕b0

بیت یک، جمع:

c1=a1⊕b1⊕C1

حمل:

C2=a1b1+(C1(a1⊕b1))

بیت دو، جمع:

c2=a2⊕b2⊕C2

حمل:

C3=a2.b2+C2a2⊕b2

بیت سوم، جمع:

c3=a3⊕b3⊕C3

حمل:

Cout=C4=a3.b3+C3a3⊕b3

OverflowDetector=C3⊕C4

این کار مانند این می‌ماند که 4 تا FullAdder که در قسمت قبلی ساخته ایم را کنار هم قرار دهیم و مقدار carry هر کدام را به Cin گیت بعدی بدهیم.

جدول درستی این مدار در فایل txt می توانید مشاهده کنید.

## 3- رسم مدار با Proteus (ساخت جمع کننده چهاربیتی Carry-Look-Ahead)

این Adder با نوع آزمایش قبلی فرق میکند و از آن سریع تر است.

نحوه ی کار این جمع کننده به این صورت است که XOR دو عددی که میخواهیم جمع کنیم را Propagate و AND آن ها را Generate می نامیم:

Ci+1=PiCi+Gi

پس برای بدست آوردن  Carry با استفاده از رابطه ی Pi , Gi  داریم:

سپس خروجی های Si و Cout به این صورت محاسبه میشود:

Si=Pi⨁Ci

Cout=C4

مدار کامل در Proteus :