# هدف آزمایش سوم: نحوه کار شمارنده‌ها

## شمارنده دودویی آسنکرون

### شمارنده دودویی آسنکرون با چهار فلیپ فلاپ

مدار طراحی شده به صورت زیر است:

در این مدار از 4 فلیپ فلاپ JK استفاده شده است که در آن J = 1 ,K = 1 تا مانند فلیپ فلاپ T عمل کرده و با هر لبه بالا رونده کلاک، Q آن NOT شود. وقتی COUNT_DOWN = 0, COUNT_UP = 1 شمارنده رو به بالا می‌شمرد. برای این کار کلاک هر فلیپ فلاپ از Q کلاک قبلی (با بیت کم ارزش‌تر)  می‌آید. زیرا هنگام شمارش رو به بالا یک بیت تنها وقتی تغییر می‌کند که بیت سمت راست آن از 1 به 0 رفته باشد. یعنی قرینه آن از 0 به 1 رفته باشد. وقتی هم COUNT_UP = 0, COUNT_DOWN = 1 شمارنده رو به پایین می‌شمرد. در این حالت کلاک هر فلیپ فلاپ از Q کلاک قبلی می‌آید. چون وقتی به پایین می‌شمریم، یک بیت تنها هنگامی تغییر می‌کند که بیت سمت راست آن از 0 به 1 رفته باشد. اگر COUNT_DOWN XOR COUNT_UP = 0 هیچ اتفاقی نمی‌افتد. این مدار یک ورودی آسنکرون RESET نیز دارد که هر گاه 1 شود شمارنده عدد 0 را خروجی خواهد داد.

### امکان load به صورت parallel با قابلیتPreset, Clear

مدار طراحی شده در شکل زیر آمده است:

این مدار قابلیت لود موازی به صورت آسنکرون دارد.به این صورت که هر گاه LOAD = 1, COUNT=0  ورودی‌های موازی به ورودی PRESET فلیپ فلاپ داده می‌شوند و همان لحظه خروجی مورد نظر تولید می‌شود. برای شمردن به بالا COUNT = 0, LOAD = 0 و برای شمردن به پایین COUNT = 1, LOAD = 0 باید داده شود. در حالتی که هر دوی LOAD و COUNT یک باشند نیز هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

## شمارنده دودویی سنکرون

طراحی شمارنده سنکرونی که اعداد 0 تا 7 را سه تا سه تا بشمارد:

مطابق خواسته‌ی آزمایش، مدار مورد نظر باید اعداد 0 تا 7 را به گونه ای بشمارد که هر 2 عدد متوالی 3 واحد اختلاف داشته باشند؛ به عبارتی، شمارنده طراحی شده باید دنباله زیر را بشمارد.

0→3→6→1→4→7→2→5→0→…

با توجه به این که قرار است مدار با JKFF طراحی شود، ابتدا با رسم جدول حالت با توجه به مقدار ورودی، مقادیر هر کدام از J و K ها را تعیین می‌کنیم:

X=0 down, X=1 (up)

| K0 | J0 | K1 | J1 | K2 | J2 | Next State (Q2+Q1+Q0+) | Current State (Q2Q1Q0) | X | Decimal State |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | 1 | d | 0 | d | 1 | 1 0 1 (5) | 0 0 0 | 0 | 0 |
| 1 | d | d | 1 | d | 1 | 1 1 0 (6) | 0 0 1 | 0 | 1 |
| d | 1 | 0 | d | d | 1 | 1 1 1 (7) | 0 1 0 | 0 | 2 |
| 1 | d | 1 | d | d | 0 | 0 0 0 (0) | 0 1 1 | 0 | 3 |
| d | 1 | d | 0 | 1 | d | 0 0 1 (1) | 1 0 0 | 0 | 4 |
| 1 | d | d | 1 | 1 | d | 0 1 0 (2) | 1 0 1 | 0 | 5 |
| d | 1 | 0 | d | 1 | d | 0 1 1 (3) | 1 1 0 | 0 | 6 |
| 1 | d | 1 | d | 0 | d | 1 0 0 (4) | 1 1 1 | 0 | 7 |
| d | 1 | d | 1 | d | 0 | 0 1 1 (3) | 0 0 0 | 1 | 0 |
| 1 | d | d | 0 | d | 1 | 1 0 0 (4) | 0 0 1 | 1 | 1 |
| d | 1 | 1 | d | d | 1 | 1 0 1 (5) | 0 1 0 | 1 | 2 |
| 1 | d | 0 | d | d | 1 | 1 1 0 (6) | 0 1 1 | 1 | 3 |
| d | 1 | d | 1 | 0 | d | 1 1 1 (7) | 1 0 0 | 1 | 4 |
| 1 | d | d | 0 | 1 | d | 0 0 0 (0) | 1 0 1 | 1 | 5 |
| d | 1 | 1 | d | 1 | d | 0 0 1 (1) | 1 1 0 | 1 | 6 |
| 1 | d | 0 | d | 1 | d | 0 1 0 (2) | 1 1 1 | 1 | 7 |

سپس، با رسم جدول کارنو، هر یک از J و Kها را به دست می‌آوریم. (جداول کارنو در چرک نویس رسم شده اند و در اینجا صرفا جواب نهایی آمده است.)

K0= J0 = 1

K1 = J1=Q0⊕X

J2= K2= X Q1+ X Q0+X Q1+X Q0= X ⨁Q1.(X ⨁Q0)

اکنون با استفاده از 3 فلیپ فلاپ و گیت های مورد نیاز، مدار را طراحی می کنیم.

## شمارنده BCD

طبق دستور عمل برای این سوال از IC زیر  با شماره 74190 استفاده کردیم که دیتا شیت آن به این صورت است:

در مدار از قطعات 7SEG-BCD برای نشان دادن 7-segment ها استفاده کردیم و برای لود هم از قطعات THUMBSWITCH-BCD استفاده کردیم که با دو دکمه increase و decrease میتوان آن را کم و زیاد کرد.

ورودی های E Enable, PLParallel Load ورودی های  Active-Low هستند و به ترتیب در صورتی که صفر باشند مدار میتواند لود کند و بشمارد.

خروجی RCO (Ripple Clock Output) نیز در صورتی یک میشود که شمارنده از 9 به صفر تبدیل شود و اگر این خروجی را به clock تراشه بعدی بدهیم در صورتی می شمارد که یکان از 9 به صفر تبدیل شود.

طبق دستور عمل باید از 0 تا 63 رو بتوانیم بشماریم در نتیجه گیت U8 که یک AND هشت تایی می باشد برای تشخیص عدد 64 داریم که در صورتی که این گیت 1 شود ورودی Pl نیز صفر شده و مقادیر موجود در Di ها را Load می کند.

مدار را این قابلیت را دارد که هم بتوانیم به صورت دستی با THUMBSWITCH-BCD ها تغییر بدهیم و بتوانیم آسنکرون Load کنیم و هم وقتی UP-Count میکنیم و به 63 میرسیم در مرحله بعد با گیت U8 عدد 64 را تشخیص می دهیم و با مالتی پلکسر های اضافه شده عدد 00 را Load میکنیم و همین طور وقتی Down_Count میکنیم و به 00 میرسیم در مرحله بعد با گیت U15 عدد 99 (که بعد از 00 با IC داده شده count میشود) را تشخیص میدهیم و با ملتی پلکسر های اضافه شده عدد 63 را Load میکنیم.

برای مالتی پلکسر ها از چهار تا IC با شماره 74153 استفاده کردیم (که در مجموع 8 بیت خروجی دارد که بتوانیم دو رقم BCD  را نشان دهیم) که دو بیت میتواند برای هر سلکت خروجی دهد و دو بیت برای Select دارد.

اگر گیت U8 را DETECT64 و گیت U15 را DETECT99 بنامیم داریم:

| A | B |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Manual |
| 1 | 0 | DETECT_99 |
| 0 | 1 | DETECT_64 |
| 1 | 1 | Manual |

(بیت اول سلکت A و بیت دوم B است.)

شکل مدار شرح داده شده به این صورت است: