# هدف آزمایش: مدار کنترل کننده ساده با ASM chart

## ماشین لباس شویی:

هدف آزمایش طراحی یک مدار برای کنترل ماشین لباسشویی است.

ابتدا مدار در حالت T0 قرار دارد و تا وقتی که شروط start = 1, valve = 1, door = 1 برقرار نشده باشند در این حالت باقی خواهد ماند. وقتی تمام این شروط برقرار شدند وارد حالت آبگیری می‌شویم (T1, T2). سپس اگر Function = 1 وارد حالت گرم کردن آب می‌شویم (T3, T4) و بعد به حالت شست و شو می‌رویم. اگر Function = 0 نیازی به گرم کردن آب نیست و مستقیما وارد حالت شست و شو می‌شویم. T6, T7, T8 برای حالت شست و شو هستند. بعد از شست و شو، تخلیه آب شروع می‌شود (T9, T10) و در آخر هم خشک کردن رخ می‌دهد (T11, T12) و وارد حالت پایان می‌شویم (T13) و تا زمانی که ریست زده نشده در همان حالت باقی می‌مانیم. نمودار ASM این مدار در زیر آمده است:

همان طور که می‌بینید 14 حالت داریم. پس برای طراحی مدار به 4 فلیپ فلاپ نیاز داریم. برای تولید خروجی ها نیز از یک دیکودر 4 * 16 استفاده می‌کنیم. جدول حالت مدار به صورت زیر است:

از روی این جدول به راحتی می‌توان ورودی های فلیپ فلاپ ها و نیز خروجی های مدار را به دست آورد:

D0 = T0.start.valve.door + T2.function + T4 + T6 + T8 + T10 + T12 + T13

D1 = T1 + T2 + T5 + T6 + T9 + T10

D2 = T2.function’ + T3 + T4 + T5 + T6 + T11 + T12 + T13

D3 = T7 + T8 + T9 + T10 + T11 + T12 + T13

Fill = T1 + T2

Heat = T3 + T4 + T5

Wash = T6 + T7 + T8

Drain = T9 + T10

Dry = T11 + T12

Finish = T13

مدار طراحی شده به صورت زیر است:

ابتدا درب آن باز بوده و کار نمیکند:

سپس با ایجاد تمام شروط وارد حالت آبگیری می‌شود:

اینجا فانکشن صفر بوده پس وارد حالت Heat نمیشود.

به Wash و بعد به ترتیب به Drain و Dry و Finish میرود.

## تلفن راه دور:

## ASM-Chart:

### جدول درستی:

از آنجا که 8 تا حالت داریم با 3 فلیپ فلاپ می توانیم مدار را ببندیم و طبق ASM-Chart که کشیدیم جدول حالت زیر را داریم:

| Dec_Coin | Alarm | Call | Next State Name | Next State (Q2+ Q1+ Q0+) | Input: Z | Input: Start | State Name | Present State (Q2 Q1 Q0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | IDLE (S_0) | 000 | X | 0 | IDLE (S0) | 000 |
| 0 | 0 | 0 | IDLE (S0) | 000 | 1 | 1 | IDLE (S0) | 000 |
| 0 | 0 | 0 | INIT_CHG (S1) | 001 | 0 | 1 | IDLE (S0) | 000 |
| 1 | 0 | 1 | TALK_1 (S2) | 010 | 0 | X | INIT_CHG (S1) | 001 |
| 1 | 0 | 1 | ALARM_1 (S4) | 100 | 1 | X | INIT_CHG (S1) | 001 |
| 0 | 0 | 1 | IDLE (S0) | 000 | X | 0 | TALK_1 (S2) | 010 |
| 0 | 0 | 1 | TALK_2 (S3) | 011 | X | 1 | TALK_1 (S2) | 010 |
| 1 | 0 | 1 | IDLE (S0) | 000 | X | 0 | TALK_2 (S3) | 011 |
| 1 | 0 | 1 | TALK_1 (S2) | 010 | 0 | 1 | TALK_2 (S3) | 011 |
| 1 | 0 | 1 | ALARM_1 (S4) | 100 | 1 | 1 | TALK_2 (S3) | 011 |
| 0 | 1 | 1 | IDLE (S0) | 000 | X | 0 | ALARM_1 (S4) | 100 |
| 0 | 1 | 1 | TALK_1 (S2) | 010 | 0 | 1 | ALARM_1 (S4) | 100 |
| 0 | 1 | 1 | ALARM_2 (S5) | 101 | 1 | 1 | ALARM_1 (S4) | 100 |
| 0 | 1 | 1 | IDLE (S0) | 000 | X | 0 | ALARM_2 (S5) | 101 |
| 0 | 1 | 1 | TALK_1 (S2) | 010 | 0 | 1 | ALARM_2 (S5) | 101 |
| 0 | 1 | 1 | ALARM_3 (S6) | 110 | 1 | 1 | ALARM_2 (S5) | 101 |
| 0 | 1 | 1 | IDLE (S0) | 000 | X | 0 | ALARM_3 (S6) | 110 |
| 0 | 1 | 1 | TALK_1 (S2) | 010 | 0 | 1 | ALARM_3 (S6) | 110 |
| 0 | 1 | 1 | CUT_CALL (S7) | 111 | 1 | 1 | ALARM_3 (S6) | 110 |
| 0 | 1 | 0 | IDLE (S0) | 000 | X | 0 | CUT_CALL (S7) | 111 |
| 0 | 1 | 0 | CUT_CALL (S7) | 111 | X | 1 | CUT_CALL (S7) | 111 |

### توابع منطقی و جبر بولی:

متغییر های مدار با 3 بیت فلیپ فلاپ مشخص می شوند: Q1, Q2, Q3 که در آن ها هر حالت (S0  تا S7) معادل یک مینترم است: ,  S0= Q0 Q1 Q2 S1= Q0 Q1 Q2 , ... , S7=Q0Q1Q2

### خروجی های اصلی مدار

#### تابع خروجی برقراری تماس Call:

Call= S1+S2+S3+S4+S5+S6= S0 S7

#### تابع خروجی هشدار اتمام سکه:

Alarm=S4+S5+S6+S7=Q2= S0S1 S2 S3

#### تابع فرمان کسر سکه Dec_Coin :

DecCoin= (S1+S3).Z

### تابع منطقی آشکارساز صفر در مسیر داده (Zero Decetor)

برای اینکه بفهمیم موجودی صفر است یا نه، خروجی شمارنده یکان U3U2U1U0 و دهگان T3T2T1T0 را بررسی میکنیم:

موجودی زمانی صفر است که تمام 8 بیت صفر باشند:

Z= U3 U2 U1 U0 T3 T2 T1 T0= U3+U2+U1+U0+T3+T2+T1+T0

### استخراج معادلات بعدی فلیپ فلاپ:

از فلیپ فلاپ D استفاده میکنیم در نتیجه برای ورودی D آن داریم:  D=Q+

D2=Start. [Z. S1+S3+S4+S5+S6+S7]

D1=Start.Z . S1+S3+S4+S5+S6+S2+Z.S5+S6+S7

D0=Start.S0.Z+S2+Z.S4+S6+S7

حال چون دیکودر ایی که داریم خروجی هایش به جای Si ها Si  ها هستند از این معادلات استفاده میکنیم:

برای ساده تر شدن تعدادی سیم مشترک تعریف میکنیم:

A= S0S2S7 , B= S5.S6 , C= S4.S6

D2=Start.(Z.A+ S7)

D1=Start.(Z.A+Z.B+S2.S7)

D0=Start.Z+S0+Z.C+ S2.S7

### قطعات استفاده شده در مدار:

| Function in Circuit | Proteus Model | Component / IC Name |
| --- | --- | --- |
| Counting coins (Units & Tens) from 00 to 99 | 74LS192 | BCD Up/Down Counter |
| Displaying available coin count | 7SEG-BCD | 7-Segment Display |
| Storing FSM state bits (Q2, Q1, Q0) | 74LS74 | Dual D-Flip-Flop |
| Generating state lines (S0 to S7) | 74LS138 | 3-to-8 Decoder |
| Implementing next-state logic and outputs | 74LS08, 74LS32, 74LS04 | Basic Logic Gates |
| Indicating Call active and Alarm | LED-GREEN, LED-RED | LED Indicators |
| Inputs for Start, Coin, and Reset | BUTTON, LOGICSTATE | Control Switches |

### مدار در  Proteus:

شرح کلی ساختار و عملکرد مدار

سیستم کنترل‌کننده تلفن راه‌دور بر اساس معماری استاندارد دیجیتال، به دو بخش اصلی تقسیم و طراحی شده است:

- بخش مسیر داده (Datapath):

  - وظیفه این بخش، ذخیره، شمارش و نمایش تعداد سکه‌هاست. این بخش از دو آی‌سی شمارنده BCD صعودی/نزولی (74LS192) به صورت آبشاری (Cascade) برای یکان و دهگان (0 تا 99 سکه) و دو نمایشگر سون‌سگمنت (7SEG-BCD) تشکیل شده است.

  - خروجی‌های این شمارنده‌ها وارد یک شبکه منطقی گیت‌های OR و NOT می‌شوند تا مدار آشکارسازصفر را تشکیل دهند و سیگنال وضعیت Z (پرچم اتمام موجودی) را تولید کنند.

- بخش واحد کنترل (Control Unit - FSM):

  - این بخش مغز متفکر مدار است که با ۳ بیت وضعیت (Q2,Q1,Q0) با استفاده از فلیپ‌فلاپ‌های نوع D (74LS74) و یک دیکودر 3 به 8 (74LS138) پیاده‌سازی شده است.

  - واحد کنترل با دریافت سیگنال‌های ورودی (Start,Z) و پالس‌های ساعت (CLK)، مراحل مختلف مکالمه، زمان‌بندی دوره شست‌وشو/مکالمه(T1=2 پالس ساعت)، مهلت هشدار( T2=3 پالس ساعت)، و سیگنال‌های خروجی Call، Alarm  و پالس کسر سکه Dec_Coin  را هدایت می‌کند.

### تست مدار

تست شارژ اولیه (Coin):
با فشردن کلید فشاری Coin، شمارنده یکان و در صورت سرریز دهگان افزایش یافته و عدد روی سون‌سگمنت‌ها به درستی بالا می‌رود.

تست آغاز مکالمه و کسر اولیه:
با فعال شدن کلید Start (در صورت وجود سکه)، چراغ سبز Call فوراً روشن شده و در همان لحظه یک سکه (10 ریال) از موجودی کسر می‌گردد.  (انتقال از وضعیت S1 به S2)

تست دوره مکالمه (زمان T1 برابر ۲ پالس)
مدار در حلقه وضعیت‌های S2 و S3 قرار گرفته و به ازای هر ۲ پالس ساعت، یک سکه کسر می‌کند در حالی که تماس برقرار است.

تست ورود به فاز هشدار (زمان T2 برابر ۳ پالس)
به محض رسیدن موجودی به عدد 00 (سیگنال Z برابر)، چراغ قرمز Alarm روشن می‌شود، پالس‌های کسر سکه متوقف می‌گردد تا از سرریز به ۹۹ جلوگیری شود و مهلت ۳ ثانیه آغاز می‌شود.

تست شارژ در حین هشدار:
با اضافه کردن سکه در حین روشن بودن آلارم، چراغ Alarm بلافاصله خاموش شده و مکالمه بدون قطعی به وضعیت S2 بازمی‌گردد.

تست قطع تماس:
در صورت اتمام مهلت ۳ ثانیه‌ای بدون افزایش سکه، تماس تلفنی قطع شد (چراغ Call خاموش می‌شود) و سیستم در وضعیت S7 قفل می‌ماند تا زمان اعمال کلید Reset یا قطع کلید  Start.